附件1：

采购需求书

- 1.采购内容

| 标的名称 | 技术规格、参数及要求 | 预估数量 （单位：双） | 最高上限单价（元/双） | 最高上限总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 护士鞋 | 详见“采购需求” | 366 | 170.00 | 62220.00 |

- 注：报价低于或等于最高上限单价的为有效报价，否则作废标处理。

- 2.响应报价应包括标的货物、仓储费、包装、运输费、送货费、税费，完成本采购包所引起的费用及相关服务等。

- 3.成交供应商应承担及负责响应文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

- 4.成交供应商不得再以任何方式转包或分包本采购包。

- 5.本采购包核心产品为：护士鞋。

- 6.响应文件中凡标注“★”标识的条款被视为实质性响应条款要求，供应商必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效。响应文件中加注“▲”标识的条款为关键评分指标，供应商必须对该标识条款按照要求进行如实应答，如所投货物的技术参数等内容与采购需求存在差异的，报价人必须在《采购需求响应表》中列出所投货物的具体实际数值，“▲”标识的条款如负偏离将影响技术商务评分（响应文件中须提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为佐证资料）。

- 7.本采购包不允许提交备选方案，每家供应商只允许以一个响应方案参与报价。

- ★8.合同履行期限（报价人在响应文件中提供承诺函并加盖报价人公章，格式自拟）：

- 成交供应商应保证充足的货源，保证供货，在收到采购人下单通知后 7 个工作日内把指定货物交付到采购人指定地点。

- 本采购包协议供货时间自合同签订之日起 1 个月。

- 二、主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.成交供应商应保证充足的货源，保证供货，在收到采购人下单通知后7个工作日内把指定货物交付到中山市黄圃人民医院指定地点。 2.本采购包协议供货时间自合同签订之日起1个月内。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市黄圃人民医院指定地点 |
| 有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 按需供货后并验收合格收到发票后，60天内一次性支付对应货款。 |
| 验收要求 | - 1.交货前，每双按技术标准要求的鞋子应有防潮防尘防损，标识产品关键信息（如货物名称、鞋码、颜色、货物制造商名称等），包括出厂合格证书在内的独立包装；并根据采购人要求统一集装，统一集装的包装应清晰标识货物关键信息（如货物名称、鞋码、颜色、货物制造商名称等）。 - 2.成交供应商所供货物需经采购人使用科室相关人员进行验收，货物应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合响应文件和响应承诺中采购人认可的参数及各项要求。 - 3.在验收过程中，如发现货物不符合合同约定、响应文件要求，且与提供样品不符的，采购人有权拒绝接收货物。货物验收不合格或发现以次充好的，采购人有权无条件退货，成交供应商必须在规定时间内提供符合合同约定的产品，否则，视为成交供应商逾期交货，将按合同条款进行处罚。 - 4.双方因质量问题发生争议时，由市级或以上质监部门进行相关鉴定，鉴定结果符合质量要求时，发生的费用由投诉方承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由被投诉方承担。 |
| 其它 | 1.本次采购只进行供应商供货资格的评审，本次评审为协议服务资格的取得，并不代表货物已售出。采购人按照本单位使用情况下单所需货物数量，成交供应商不得对采购人所采购货物数量作要求或质疑。 2.供应商在响应文件中可列明在采购包实施过程中要求采购人提供的配合条件，所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝供应商提出的配合条件。 |

- 三、技术标准与要求

（一）参数要求

护士鞋：

（1）颜色：白色；跟高：3.5-4.5cm。

★（2）面料：白色头层牛皮，厚度：≥1.12mm；

（3）鞋垫：

▲3.1具有足弓承托功能鞋垫，符合人体力学，分散压力；

▲3.2材料为环保PU料；

▲3.3面料：小BK网布，表面激光孔；

▲3.4底料：PU；后跟蓝色鞋垫。

（4）内里

★4.1内里：猪皮内里，厚度0.7-0.9mm；

▲4.2撕力：纵向≥2.0KG，横向≥2.0KG；

▲4.3拉力：纵向≥3.5KG，横向≥3.5KG；

▲4.4延伸率：纵向≥7%，横向≥15%；

▲4.5耐磨：≥50000次不破面；

▲4.6色牢度：干测≥4级（50次）；

▲4.7 ≥3.5级汗液测试；

▲4.8 耐黄变：≥4级。

（5）鞋底

★5.1 鞋底：耐寒防滑PU底

▲5.2 抗静电；100KΩ≤测试结果≤1000MΩ；环保无毒；

▲5.3 密度g/cm3：0.58-0.6；

▲5.4 耐磨，DIN≤150；

▲5.5 止滑kg：干测≥0.5，湿测≥0.4；

▲5.6 耐黄变：≥4级。

（6）鞋样

1）强化后跟杯，提高走路时的稳定性；

2）专业护足鞋垫：

a）人体工学设计，全面承托，舒缓疲劳，减少劳损；

b）选用高技术透气PU，防菌、吸湿、透气、吸震；

c）横足弓承托，减轻足部受压；

d）针对扁平足、拇指外翻、足部疲劳和后跟痛有不同的设计。

（7）舒适度：选用头层牛皮，透气，柔软，舒适；高回弹PU大底，轻盈，耐磨，防滑，吸震。

（二）采购清单（预估数量）

| 产品种类 | 预估采购数量（双） | 最高上限单价（元/双） | 最高上限总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 护士鞋 | 366 | 170.00 | 62220.00 |

说明：

1.本采购包的采购数量为2024年内预估采购数量，采购人无法保证成交数量与上表一致，结算时以实际发生量为准。本采购包以协议供货期结束或采购包预算使用完毕为结束时间点。

2.供应商需对以上采购清单的货物报价，分项报价不得高于最高上限单价，且总报价不得高于本采购包最高上限总价。

3.详细尺码对应表待采购包成交后，由采购人向成交供应商发出。

（三）质保期及售后服务

1.所有的检测都有国家认可的报告（提供有效的检测报告复印件加盖公章）；

★2.承诺责任三包，三个月内包退，包换，一年内包维修；送货应与样品绝对一致。（报价人在响应文件中提供承诺函并加盖报价人公章，格式自拟）

（四）样品

1.供应商将密封的响应样品在截止时间前送达评审地点，否则，采购人应当拒收。

2.递交的实物样品要求：

1）供应商在响应文件提交截止时间前须向采购人递交所投产品中护士鞋1双作为样品。

2）未提供样品的，《详细评审表》中对应的样品评审内容不得分。

3.在采购任务完结之后，成交供应商的样品将由采购人封存，作为实物样品及验货的质量标准之一，在采购包验收工作全部完成后退回成交供应商。若成交供应商所交付的货物或与样品不一致时（采购人要求更改样式的除外），采购人有权追究成交供应商相应的法律责任；交付货物不符合样品的相关要求，采购人有权拒绝接收货物。货物验收不合格或发现以次充好的，采购人有权无条件退货，成交供应商必须在10日内提供符合合同约定的产品，否则，视为成交供应商逾期交货，将按合同条款进行处罚。

4.供应商的样品不能相互共用。

5.没有按响应文件要求递交的样品医院护理部不予接收。

6.医院护理部仅对供应商提供过来的样品进行接收，对样品的破损或质量概不负责。

7.由于场地空间有限，敬请各有关供应商支持配合。采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商2024年4月30日前尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，医院护理部有权进行处理。

8.每个样品必须按照上述《递交的实物样品要求》标识清楚。

9.样品必须独立封装，封口处加盖供应商公章，外包装必须贴上以下封面：

投 标 样 品 项目名称： 供应商： 样品清单： 供应商地址： 日期： 于“ 年 月 日 时 分”（截止时间）前不得开启

- 注：必须保留耐久性标识，包括样品规格、材质、功能等标识；封装样品时应标明样品名称。